# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – PONUDA ZA TENDER

## TEHNIČKI LIST – TRAKTOR

| Marka | EUROVAL |
| --- | --- |
| Model | 904 |
| Tip | Poljoprivredni traktor |
| Pogon | 4x4 |

## TEHNIČKI LIST – MOTOR Y4105ZT

| Model motora | Y4105ZT |
| --- | --- |
| Tip | Dizel, 4-cilindarski, in-line |
| Hlađenje | Vodeno |
| Radni ciklus | 4-taktni |
| Komora izgaranja | Direktna injekcija |
| Broj cilindara | 4 |
| Konfiguracija | Ravninska / in-line |
| Radna zapremina | ~4,08 L |
| Bore x hod | 105 x 118 mm |
| Razina kompresije | ~18:1 |
| Usis / turbopunjenje | Obično turbo |
| Nazivna snaga | ~66,2 kW (≈90 KS) |
| Okretaji pri snazi | cca 2200–2400 rpm |
| Potrošnja goriva | ~225 g/kW·h |
| Tip goriva | Dizel |
| Pogon paljenja | Električni starter (12 V) |
| Dimenzije | cca 892 x 618 x 740 mm |
| Suha masa | cca 350–370 kg |
| Redoslijed paljenja | 1-3-4-2 |
| Metoda hlađenja | Tlačno vodeno hlađenje s ventilatorom |
| Upotreba | Agregati, traktori, generatori, radna mehanizacija |

## PRIJENOS / MJENJAČ

| Tip mjenjača | Mehanički |
| --- | --- |
| Broj brzina | 12 + 12 |
| Reverzer | Mehanički |
| Pogon | 4x4 (uključiva prednja vuča) |
| Maksimalna brzina | 30 – 40 km/h |

## HIDRAULIKA

| Tip hidraulike | Stražnja trotačka |
| --- | --- |
| Kategorija | CAT II |
| Podizna moć | cca 3.000 – 3.500 kg |
| Hidraulični izlazi | 2 – 3 para |
| Kapacitet pumpe | cca 45 – 60 l/min |

## PTO (KARDAN)

| Brzine PTO-a | 540 / 1000 o/min |
| --- | --- |
| Način uključenja | Mehanički / elektro-mehanički |

## DIMENZIJE I TEŽINA

| Dužina | 4400 mm |
| --- | --- |
| Širina | 1900 mm |
| Težina (sa kabinom) | cca 3.800 – 4.200 kg |
| Međuosovinski razmak | cca 2.450 mm |
| Visina (kabina) | cca 2.800 mm |

## GUME

| Prednje gume | 280/85 R20 |
| --- | --- |
| Zadnje gume | 380/85 R30 |

## SISTEM KOČENJA

| Tip | Hidraulički sistem sa višestrukim mokrim diskovima |
| --- | --- |
| Kočioni pedali | Odvojeni lijevi i desni, mogućnost spajanja |
| Parkirna kočnica | Mehanička |
| Performanse | Efikasno kočenje u polju i na asfaltu |
| Održavanje | Redovna kontrola ulja i istrošenosti |

## OPREMA

| Kabina | Zatvorena sa grijanjem |
| --- | --- |
| Sjedište | Mehaničko ili pneumatsko |
| Svjetla | Radna i saobraćajna |
| Dodatno | Prednji utezi, retrovizori |
| Sigurnost | Sigurnosni okvir integrisan u kabinu |

## TEHNIČKI LIST – POLJSKA ROTACIONA KOSAČICA 1.65 (Z-178 LISICKI)

| Radna širina | 165 cm |
| --- | --- |
| Radni kapacitet | 1.4 ha/h |
| Potrebna snaga | do 22 kW |
| Broj obrtaja/min | 2075 |
| Radni elementi | 2 diska sa po 3 noža |
| Težina | 365 kg |
| Porijeklo | Uvoz Poljska |
| Opis | Rotaciona kosačica Lisicki je Poljske proizvodnje i zadovoljava univerzalne potrebe (rad na ravnim i nagnutim terenima), čistoću reza, veliku radnu brzinu i učinak, lako i jednostavno održavanje. |

## IZJAVA I POTPIS

Izjavljujemo da ponuđena oprema u potpunosti odgovara navedenim tehničkim specifikacijama.

Mjesto i datum: ___________________________

Naziv firme: TP OMERBAŠIĆ

Ovlašteno lice i potpis:

___________________________